Załącznik nr 1.2B

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE – WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

# POJAZD DO TRANSPORTU CHORYCH - AMBULANS 9-CIO OSOBOWY # (z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych oraz na noszach)

| Wykonawca: |  |
| --- | --- |
| Producent samochodu bazowego: pełna nazwa: |  |
| Samochód bazowy: Model, typ |  |
| Producent przedziału medycznego: |  |
| Rok produkcji samochodu bazowego: 2016 – parametr wymagany |  |
| Rok zabudowy przedziału medycznego: 2017– parametr wymagany |  |
| Rok wprowadzenia modelu do produkcji: |  |

Zestawienie parametrów:

Pojazd:

  - zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 (Dz. U. z 2015r. , poz. 305 z późn. zmianami);

  - Ma odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-EN 1789+A2:2015-1 dla ambulansu oraz spełniać wszystkie warunki określone w Prawie o Ruchu Drogowym w zakresie odpowiednim do przedmiotu prowadzonego postępowania;

  - Ma spełniać określone poniżej wymagania dodatkowe:

I. WYMAGANIA TECHNICZNE SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO

| ###### Lp. | ###### Parametr [jednostka] |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## NADWOZIE |  |  |  |  |
|  |  | Pojazd transportu sanitarnego, zgodny z aktualnymi normami PN-EN 1789+A2:2015-1 w jej aktualnej wersji | TAK |  |
|  |  | Dopuszczalna masa całkowita dmc (brutto) ambulansu nie może przekraczać 3,5 t | TAK |  |
|  |  | Wysokość całkowita karetki (wraz z belką świetlną) 2,2m-2,7m | TAK podać | Podać ………………… |
|  |  | Typu „furgon całkowicie przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu; zapewniający możliwość przewożenia 9 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej. Możliwość przewozu jednego pacjenta w pozycji leżącej (na noszach) lub na wózku inwalidzkim po demontażu foteli. | TAK |  |
|  |  | Dostęp do przedziału medycznego: Szerokość drzwi tylnych min.1300 (mm) Szerokość drzwi bocznych min. 700 (mm) | TAK podać | Podać ………………… |
|  |  | Wewnętrzne wymiary przedziału pacjenta: wysokość minimum 1270 mm od podłogi do sufitu, długość minimum 2400 mm, szerokość minimum 1550 mm (pomiędzy ścianami wewnątrz) | TAK podać | Podać ………………… |
|  |  | Wszystkie szyby przedziału medycznego- pasażerskiego przyciemnione | TAK |  |
|  |  | Drzwi tylne przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane na boki o kąt min.180 stopni Wyposażone w ograniczniki i blokady położenia skrzydeł | TAK podać | Podać ………………… |
|  |  | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z szybą | TAK |  |
|  |  | Stopień chowany pod podłogą w drzwiach bocznych prawych | TAK |  |
|  |  | Ściana częściowa za fotelem kierowcy zapobiegająca oślepieniu kierowcy światłem z przedziału medycznego | TAK |  |
|  |  | Stopień tylny stanowiący zderzak tylny ochronny | TAK |  |
|  |  | Kolor nadwozia: biały | TAK |  |
|  |  | Lusterka zewnętrzne podgrzewane, sterowane elektrycznie | TAK |  |
|  |  | Fabryczny zbiornik paliwa min. 60l | TAK podać | Podać ………………… |
| - WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |  |  |
|  | Poduszka powietrzna minimum kierowcy |  | TAK podać | Podać ………………… |
|  | Centralny zamek wszystkich drzwi, immobiliser |  | TAK |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby w kabinie kierowcy |  | TAK |  |
|  | Radioodtwarzacz fabryczny (MP3, USB, Bluetooth) głośniki instalacja |  | TAK |  |
|  | Nawigacja satelitarna |  | TAK |  |
|  | Klimatyzacja kabiny kierowcy minimum manualna |  | TAK podać | Podać ………………… |
|  | Sterowanie radiem na kierownicy |  | TAK |  |
|  | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki |  | TAK |  |
|  | Wszystkie miejsca siedzące w przedziale medycznym z możliwością regulacji pochylenia oparcia |  | TAK |  |
|  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym (wraz z uchwytami mocującymi) |  | TAK |  |
|  | Urządzenie do wybijania szyb |  | TAK |  |
|  | Dywaniki gumowe kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy |  | TAK |  |
|  | Komputer pokładowy (średnie spalanie, temp. zewnętrzna, etc.) |  | TAK |  |
|  | System przeciwpożarowy FPS |  | TAK |  |
|  | Trzecie światło stop |  | TAK |  |
|  | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach |  | TAK |  |
|  | Wspomaganie kierownicy |  | TAK |  |
|  | Obrotomierz |  | TAK |  |
|  | Korektor ustawienia świateł |  | TAK |  |
|  | Siedzenie kierowcy z regulowanym zagłówkiem |  | TAK |  |
|  | Siedzenie kierowcy z regulacją wysokości odcinka lędźwiowego |  | TAK |  |
|  | Siedzenie kierowcy z podłokietnikiem |  | TAK |  |
|  | Gniazdo 12V na desce rozdzielczej |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
|  | Kołpaki |  | TAK |  |
|  | Nadkola p/błotne na przedniej i tylniej osi |  | TAK |  |
|  | Listwy ochronne boczne |  | TAK |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe |  | TAK |  |
|  | Lewarek do podnoszenia pojazdu wraz z kluczem do kół |  | TAK |  |
|  | Ucho holownicze |  | TAK |  |
|  | Trójkąt ostrzegawczy |  | TAK |  |
|  | Kosz na odpady medyczne |  | TAK |  |
|  | Apteczka pierwszej pomocy |  | TAK |  |
|  | Światła przeciwmgielne przód oraz tył |  | TAK |  |
|  | Fabryczne kluczyki min. 2 szt. |  | TAK, podać | Podać ………………… |
|  | Zabudowana ładowarka akumulatora rozruchowego zasilana z sieci 230V |  | TAK |  |
|  | Fartuchy przeciwbłotne (przód i tył) |  | TAK |  |
| ## SILNIK |  |  |  |  |
|  | Z zapłonem samoczynnym, turbodoładowany/ turbosprężarką, posiadający układ wtrysku bezpośredniego paliwa o mocy min. 100 KM i momencie obrotowym min. 280Nm |  | TAK, podać | Podać ………………… |
|  | Pojemność silnika min.1590cm3 |  | TAK, podać | Podać ………………… |
|  | Spełnia wymogi normy min. EURO 6 |  | TAK |  |
|  | Typ paliwa - olej napędowy |  | TAK |  |
| ## ZAWIESZENIE I UKŁAD NAPĘDOWY |  |  |  |  |
|  | Skrzynia biegów mechaniczna synchronizowana, min. 5-biegowa + bieg wsteczny lub automatyczna |  | TAK, podać | Podać ………………… |
|  | Napęd na koła przednie |  | TAK |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy ESP |  | TAK |  |
|  | System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych przy ruszaniu ASR |  | TAK |  |
|  | Przód niezależne typu McPherson |  | TAK |  |
|  | Sterowanie sprzęgłem hydrauliczne |  | TAK |  |
| ## KOŁA |  |  |  |  |
|  | Opony letnie na feldze stalowej |  | TAK |  |
|  | Komplet kół – zimowe na feldze stalowej |  | TAK |  |
| ## UKŁAD HAMULCOWY |  |  |  |  |
|  | Ze wspomaganiem |  | TAK |  |
|  | Hamulce tarczowe kół przednich wentylowane, tył tarczowy |  | TAK |  |
|  | Z systemem ABS |  | TAK |  |
|  | Układ wspomagania nagłego hamowania |  | TAK |  |
|  | Dwuobwodowy układ hamulcowy |  | TAK |  |
| ## UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |  |  |
|  | Ze wspomaganiem |  | TAK |  |
| ## OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |  |  |
|  | Ogrzewanie kabiny kierowcy cieczą chłodzącą silnik |  | TAK |  |
|  | Ogrzewanie przedziału medycznego - pasażerskiego cieczą chłodzącą silnik |  | TAK |  |
|  | Wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego - pasażerskiego i wymianę powietrza w czasie postoju włączana przez kierowcę w zależności od potrzeb, |  | TAK |  |
|  | Klimatyzacja kabiny kierowcy z filtrem przeciwpyłowym |  | TAK |  |
|  | Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału medycznego z możliwością niezależnego włączania i wyłączania dla przedziału medycznego |  | TAK |  |
|  | Ogrzewanie postojowe – termowentylator elektryczny zasilany z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem |  | TAK |  |
| ## INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |
|  | Co najmniej 2 gniazda poboru energii elektrycznej o napięciu 12 V zabezpieczone przed zabrudzeniem/zalaniem, do podłączenia urządzeń medycznych |  | TAK, podać | Podać ………………… |
|  | Pojemność akumulatora min. 60(Ah) |  | TAK, podać | Podać ………………… |
|  | Dodatkowa instalacja elektryczna 230V składająca się z zewnętrznego gniazda, przewodu zasilającego minimum 5m, zabezpieczenia różnicowo-prądowego, gniazda wewnętrznego do zasilania sprzętu medycznego na postoju, ładowarki akumulatora rozruchowego oraz termowentylatora sterowanego termostatem |  | TAK, podać | Podać ………………… |
|  | Instalacja elektryczna 12 V |  | TAK |  |
| ## OZNAKOWANIE ORAZ SYGNALIZACJA ŚWIETLNA I DŹWIĘKOWA POJAZDU |  |  |  |  |
|  | Pojazd oznakowany i wyposażony jako pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ustawy ”Prawo o ruchu drogowym”. |  | TAK |  |
|  | Pas odblaskowy barwy niebieskiej i czerwonej, zgodnie z przepisami ustawy ”Prawo o ruchu drogowym”. |  | TAK |  |
|  | Oznaczenie typu karetki „T” na bokach, jednych drzwiach tylnych oraz oznakowanie możliwości przewożenia osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim – szczegóły do uzgodnienia po podpisaniu umowy |  | TAK |  |
|  | Krzyż „gwiazda życia” na jednym boku, jednej tylnej szybie i dachu pojazdu |  | TAK |  |
|  | Napis lustrzany „AMBULANS” z przodu pojazdu |  | TAK |  |
|  | Logo Zamawiającego i dane teleadresowe na drzwiach kabiny kierowcy tylnych – szczegóły do uzgodnienia po podpisaniu umowy |  | TAK |  |
|  | Belka świetlna z punktami świetlnymi typu LED ze światłem koloru niebieskiego zamontowana na dachu w części przedniej pojazdu (podać markę i model) wraz z urządzeniem nagłaśniającym (3 kombinacje sygnałów modulowanych + sygnał typu HORN+ możliwość podawania komunikatów głosem) zamontowanym w komorze silnika, światła niebieskie LED pulsacyjne na wysokości pasa przedniego pojazdu, oznakowanie folią wysokiej jakości zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz odpowiednich przepisów Prawa o ruchu drogowym i normy EN 1789, |  | TAK, podać | Podać markę i model …………. |
|  | Lampy robocze LED (2 szt.) na tylnej krawędzi dachu do oświetlania przedpola tylnej części ambulansu, ze zintegrowanymi światłami kierunkowskazów, |  | TAK |  |
| ## PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |  |  |
|  | Wzmocnienie podłogi sklejką wodoodporną oraz pokrycie jej powłoką lakierniczą o wysokiej odporności na środki dezynfekcyjne i uszkodzenia mechaniczne zaciągniętą na ściany boczne w celu uniknięcia ich podciekania, |  | TAK |  |
|  | Ściany boczne i sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego niepalnego w kolorze białym, łatwo zmywalne, odporne na środki dezynfekcyjne i uszkodzenia mechaniczne |  | TAK |  |
|  | Montaż na podłodze przedziału medycznego- pasażerskiego uchwytów pozwalających zamontować nosze oraz wózek inwalidzki |  | TAK |  |
|  | Montaż dodatkowych 6 foteli na pojedynczych podstawach w tym 3 fotele z systemem szybkozłącznym do szyn wielootworowych zamocowanych do podłogi |  | TAK |  |
|  | Fotele obite tapicerką- materiałem tapicerskim zmywalnym o wysokiej odporności na zabrudzenia |  | TAK |  |
|  | Dodatkowy uchwyt obok drzwi bocznych ułatwiający wsiadanie pasażerów |  | TAK |  |
|  | Najazdy umożliwiające załadowanie osoby niepełnosprawnej w przedziale medycznym – pasażerskim |  | TAK |  |
|  | System mocowań najazdów w przedziale medycznym- pasażerskim |  | TAK |  |
|  | Pasy szybkozłączne do montażu wózka inwalidzkiego w przedziale medycznym - pasażerskim |  | TAK |  |
|  | Min. 4 lampy LED ze światłem rozproszonym w suficie przedziału medycznego - pasażerskiego |  | TAK, podać | Podać ………………… |
|  | Młotek do wybijania szyb zintegrowany z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa w przedziale medycznym - pasażerskim |  | TAK |  |
|  | Montaż uchwytu butli tlenowej |  | TAK |  |
| ## WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
|  | Wymagany okres gwarancji całopojazdowej (bez limitu kilometrów przebiegu): min. 18 m-cy |  | TAK podać | Podać……………….. PARAMETR PUNKTOWANY |
|  | Wymagany okres gwarancji na lakier: min. 24 m-cy |  | TAK podać | Podać……………….. PARAMETR PUNKTOWANY |
|  | Wymagany okres gwarancji na perforację nadwozia [m-ce]: min. 72 m-ce |  | TAK podać | Podać……………….. PARAMETR PUNKTOWANY |
|  | Wymagany okres gwarancji wyposażenia medycznego min: 18 m-cy |  | TAK podać | Podać……………….. PARAMETR PUNKTOWANY |
|  | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej: priorytet, nie dłużej niż 5 dni |  | TAK, podać | Podać ………………… |
|  | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 |  | TAK, podać | Podać ………………… |
|  | Wykaz autoryzowanych punktów serwisu dla oferowanego pojazdu na terenie miasta Rybnika lub okolic, zapewniających zarówno obsługę gwarancyjną jak i pogwarancyjną |  | Podać: | ………………………………….. |
| ## INNE ISTOTNE INFORMACJE |  |  |  |  |
|  | Przy dostawie ambulansu należy dołączyć: kopia świadectwa homologacji, deklarację zgodności z normą PN EN 1789 dla kompletnie zabudowanego ambulansu. |  | TAK |  |
|  | Komplet dokumentów umożliwiający rejestrację pojazdu na terenie RP jako specjalny – sanitarny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych 9-osobowy, lub innych dokumentów niezbędnych do rejestracji samochodu specjalnego – sanitarnego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 9-osobowego. (Zamawiający oczekuje złożenia kompletu dokumentów umożliwiających rejestrację pojazdu na terenie RP jako specjalny – sanitarny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych 9-osobowy poprzez rejestrację dwuetapową, tj. rejestrację samochodu bazowego- ciężarowego oraz zmianę jego rodzaju po zabudowie na specjalny sanitarny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych 9-osobowy, która przeprowadzona zostanie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami albo dostarczenie pojazdu sanitarnego z homologacją na pojazd kompletny oraz przygotowany do rejestracji jako pojazd specjalny sanitarny w momencie dostawy). |  | TAK |  |
|  | Pełnowymiarowe koło rezerwowe umieszczone poza przedziałem pacjenta – w miejscu umożliwiającym jego wymianę przez kierowcę ambulansu |  | TAK |  |
|  | Wraz z pojazdem Wykonawca musi dostarczyć: - Instrukcja obsługi pojazdu - Książka obsługi (przeglądów) pojazdu - serwisowa - Instrukcje do wszystkich elementów zabudowy specjalistycznej na zewnątrz i wewnątrz pojazdu - Wszystkie niezbędne karty gwarancyjne na pojazd bazowy - Wszystkie niezbędne karty gwarancyjne na elementy zabudowy specjalistycznej ambulansu. |  | TAK |  |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr  wymagany” słowem TAK są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr  wymagany” słowem TAK, podać są bezwzględnie wymagane i należy uzupełnić przez podanie wymaganych informacji.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Uwaga:

- Szczegółowa koncepcja zabudowy wnętrza do uzgodnienia z Zamawiającym  po podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do zabudowy ambulansu, przy czym zgodna z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie.

- Wszystkie urządzenia medyczne jak i elementy wyposażenia muszą się dać pewnie i szybko zamocować  w wyznaczonych do tego miejscach, zamocowania muszą zapobiegać przesuwaniu, drganiom, podskakiwaniu sprzętu w trakcie ruchu, przyspieszania i hamowania pojazdu. W miejscach zawieszania, mocowania wyposażenia medycznego i sprzętu należy zastosować elementy tłumiące drgania i powstające hałasy w trakcie ruchu pojazdu.

UWAGA! Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wpisywali w rubrykę „parametry oferowane” w niniejszym załączniku właściwości techniczne oferowanego sprzętu. Zamawiający nie ocenia parametrów technicznych punktami, traktuje je jako bezwzględnie wymagane. Parametry dotyczące gwarancji należy wypełnić, gdyż stanowią one parametr punktowany. Podanie w niniejszym załączniku chociażby jednej wartości nieprawdziwej (nieodpowiadającej zaoferowanej konfiguracji) spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z wymogami technicznymi. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

…………………………………………………………………

podpis  Wykonawcy