Załącznik nr 1.2

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA pakiet nr 1

## Łóżko regulowane elektrycznie z wyposażeniem – 16 szt.

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry |  | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |  |  |  |
|  | Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie z wyposażeniem, przeznaczone głównie dla dzieci. |  | TAK |  |
|  | Łóżko fabrycznie nowe, rok produkcji – 2020. |  | TAK |  |
|  | Producent. |  | podać |  |
|  | Typ/model. |  | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. |  | podać |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. |  | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. |  | TAK podać |  |
|  | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz. |  | TAK |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. |  | TAK podać |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. |  | TAK |  |
| II. | PARAMETRY i WYPOSAŻENIE: |  |  |  |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. |  | TAK |  |
|  | Łóżko wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję. |  | TAK |  |
|  | Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem łatwa w utrzymaniu czystości. |  | TAK |  |
|  | Długość całkowita około: 220 cm. Szerokość całkowita około: 97 cm. |  | TAK, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie min. od 36 cm do 70 cm. |  | TAK, podać |  |
|  | Regulowany elektrycznie min. segment pleców i segment nóg. |  | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min. 200 kg. |  | TAK, podać |  |
|  | Leże łóżka min. czterosegmentowe. |  | TAK |  |
|  | Funkcja CPR umożliwiająca wypoziomowanie leża za pomocą jednego przycisku. |  | TAK |  |
|  | Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga. |  | TAK |  |
|  | Barierki składane wzdłuż leża łóżka, łatwe do złożenia i rozłożenia jednym ruchem ręki. |  | TAK |  |
|  | Barierki zabezpieczające pacjenta na całej długości. |  | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka wykonane z lekkiego tworzywa ABS możliwe do zdemontowania bez użycia narzędzi i łatwe do utrzymania czystości. |  | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie szczytów łóżka przed przypadkowym wypięciem. |  | TAK |  |
|  | Materac piankowy dopasowany do wymiarów leża. |  | TAK |  |
|  | Centralna blokada kół. |  | TAK |  |
|  | Tuleje, uchwyty lub mechanizmy zamontowane w czterech rogach leża, umożliwiające zainstalowanie ramy wyciągowej, wysięgnika ręki lub stojaka na kroplówkę. |  | TAK |  |
|  | Uchwyty na worki urologiczne umiejscowione pod leżem po obu stronach łóżka. |  | TAK |  |
|  | Pilot do sterowania łóżkiem z zawieszeniem na ramę łóżka. Przyciski opatrzone czytelnymi rysunkami funkcji. |  | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - Ramy wyciągowe – 4 szt. - Wysięgniki ręki – 2 szt. - Uchwyt na kaczkę i basen – 16 szt. - Stojak kroplówkowy – 16 szt. |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki wypełnienia szczytów. |  | TAK |  |
| III | Dokumentacja: |  |  |  |
| 1. | Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja w języku angielski - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |  |

| 2. | Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)